JZ1008

SF6分解产物测试仪

# 1 产品介绍

JZ1008  SF6分解产物测试仪,提供了一种简单的SF6分解产物现场检测方法。使用过程中，连接到一个带压的充有SF6气体设备的气室中，让SF6气体以一定流速流过电化学传感器，仪器直接测量到SF6气体主要分解产物的含量。

传感器全部采用英国阿尔法传感器，长寿命设计，保证了测量结果的准确性和重现性。

主要应用：故障定位，例行检测，局放监测，气体净化/过滤监测，故障高压接点检查，SF6分解产物检测，检查开关内分解产物的产生。

# 2 功能特点

-  长寿命探测组件

-  无需比色管、传感器直接测量

-  精确高，重复性好

-  内置稳压阀和电子质量流量计

-  超大彩色液晶显示

-  锂电池供电，交直流两用

-  仪器自清洗功能

# 3 技术指标

| 名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 测量范围 | SO2：0-100 µl/l H2S：0-100 µl/l CO: 0-500 µl/l |
| 测量精度 | SO2：测量值≤10μL/L时， 误差±0.2μL /L 测量值≥10μL /L时，误差≤±3% H2S：测量值≤10μL/L时， 误差±0.2μL /L 测量值≥10μL /L时，误差≤±3% CO: 测量值≤50μL /L时，误差±0.5μL /L 测量值≥50μL /L时，误差≤±4% |
| 重复性 | SO2：测量值≤10μL/L时，重复性≤±0.1 测量值≥10μL /L时，重复性≤±2% H2S:测量值≤10μL/L时，重复性≤0.1 测量值≥10μL /L时，重复性≤±2% CO: 测量值≤50μL /L时，重复性±0.3 测量值≥50μL /L时，重复性≤±3% |
| 分辨率 | 0.1μL /L |
| 取样流量 | 0.2L/min |
| 测量时间 | ≤180S |
| 工作环境 | 温度：-10℃—+50℃ 湿度：0—90% |
| 工作电源 | 锂电池供电，交直流电两用，自动切换，过充过放保护功能 |
| 体 积 | 400(mm)×300(mm)×180(mm)； |
| 重 量 | 4.6公斤 |

# 4 产品图片

4.1面板

4.2 使用界面